# 声学工具箱 APP 产品需求文档

手机实时声学监测 声景分析与事件记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V0.1 |
| 文档状态 | 需求确认版 |
| 适用平台 | Android |
| 发布日期 | 2026年9月25日 |

本文档定义声学工具箱 APP 的产品范围、运行状态、实时分析工具、图表交互、会话数据生命周期、导出格式和验收标准。第一版面向手机内置麦克风的单通道实时判决场景，固定采用48 kHz采样率，单次会话最长60分钟。

产品的主要交付结果是可实时观察的声学曲线、可快速记录的事件快照，以及会话结束后由用户选择内容生成的ZIP压缩包。产品不承担LabVIEW文件转换、出海数据批处理或电脑分析软件的替代任务。

# 1 产品结论与范围

声学工具箱 APP 是一套手机端实时声学仪表。用户打开应用后可以立即看到A计权声级数值和时域信号，但此时只处于预览状态。用户点击开始后，应用创建正式会话、暂存完整音频，并开启频谱、时频图、声景参数、频段监视、事件秒表和质量监测等完整功能。用户点击结束后，所有结果冻结，应用允许按项目勾选音频、图像和CSV表格，并生成ZIP压缩包。

应用以便利性、实时性和可解释的运行状态为优先目标。第一版使用手机内置麦克风、单声道和48 kHz采样率，不要求专业级校准精度。声级计仅提供A计权。ACI、ADI和AEI只提供时间切片曲线，不提供完整时段单值计算。

## 产品目标

让用户在数秒内开始观察声级、波形、频谱、时频图和声景参数。

让用户在声学事件发生时，通过预设按钮快速记录事件时间、名称和当时的全部参数值。

让用户在最长60分钟的会话中任意缩放并回看历史曲线，同时保持后台计算和数据采集。

让用户在会话结束后自主选择需要的音频、图像和CSV数据并导出为ZIP压缩包。

保证所有实时工具共享一条麦克风数据流，避免重复占用录音设备。

## 不在第一版范围内

LVM和MAT文件转换。

出海数据、大型文件夹和多小时历史数据的手机批处理。

C计权、Z计权和专业计量认证。

多通道硬件采集。

多手机WLAN联动。该功能保留为后期方向。

声景参数的完整时段单值计算。

自动事件检测和自动保存事件音频。

# 2 用户与使用场景

## 目标用户

目标用户包括需要现场观察环境声音、快速判断声学变化、记录声学事件或完成短时声景调查的研究人员、工程人员和声学爱好者。用户具备基本的频谱、时频图和声级概念，但不应被要求先配置复杂参数才能开始使用。

## 核心场景

| 场景 | 用户行为 | 应用结果 |
| --- | --- | --- |
| 快速查看 | 打开应用但不点击开始 | 仅显示A计权声级数值和实时波形，不创建正式会话 |
| 现场监测 | 点击开始并选择多个工具 | 实时计算并展示声级、频谱、时频图和声景时间序列 |
| 事件记录 | 观察到现实事件后点击预设事件按钮 | 记录事件名称、时间和点击时的全部参数快照 |
| 历史回看 | 在录制过程中缩放或拖动曲线 | 进入历史浏览状态，数据继续采集但图表停止自动跟随 |
| 结束导出 | 点击结束并勾选导出内容 | 生成包含音频、图像和CSV的ZIP文件 |
| 后台监测 | 在设置中启用后台运行并离开应用 | 前台服务继续采集和计算，通知与悬浮窗提供控制 |

# 3 产品运行状态

产品使用统一状态机控制功能开放、数据保存和按钮行为。状态顺序为预览、运行、结束和导出。应用异常退出后可以恢复最近一次尚未清理的结束态数据，但不承诺恢复中断的实时录音。

| 状态 | 可见内容 | 允许操作 | 数据行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预览 | A计权声级数值和实时波形 | 开始、进入设置 | 使用麦克风但不创建正式曲线，不保留音频 |
| 运行 | 全部已启用工具和事件秒表 | 结束、事件记录、图表浏览、后台运行 | 暂存完整音频并持续生成分析数据 |
| 历史浏览 | 运行中的历史曲线窗口 | 横向缩放、横向拖动、刷新返回实时 | 采集和计算继续，图表不自动跟随 |
| 结束 | 冻结的完整会话结果 | 复盘、回放、导出、开始新会话 | 保留临时音频、曲线和事件数据 |
| 导出 | 导出选择和进度 | 勾选内容、取消、保存ZIP | 导出失败不得删除原会话数据 |

## 开始逻辑

1.  如果不存在上一会话数据，点击开始后立即建立新会话并将相对时间归零。

2.  如果存在上一会话数据，应用必须提示开始新会话将清除上次数据。

3.  提示框提供导出上次数据、清除并开始、取消三个操作。

4.  用户选择导出后进入导出页面，完成或取消后返回提示流程。

5.  用户确认清除后，应用删除上一会话的临时音频和派生数据，再开始新会话。

6.  开始失败时不得清除上一会话数据。

## 结束逻辑

1.  用户点击结束后停止录音和实时计算。

2.  应用完成仍在处理的最后一个完整时间切片，不使用不足一个完整切片的数据生成声景点。

3.  应用冻结所有曲线、事件和质量状态，并进入结束态。

4.  导出按钮在结束态启用，用户可以多次导出不同内容。

5.  达到60分钟时应用自动执行同样的结束流程，并提前在55分钟给出提醒。

# 4 功能架构

应用只创建一个麦克风采集引擎。采集引擎把48 kHz单声道PCM数据写入环形缓冲区和会话临时音频文件，再通过分析调度器分发给波形、声级、FFT、STFT、声景指标和频段监视模块。参数相同的FFT任务共享计算结果，参数不同的任务使用独立分析管线。

| 层级 | 职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 采集层 | AudioRecord采集、时间戳、环形缓冲、临时音频 | 全应用只能存在一个活动麦克风采集实例 |
| 分析层 | A计权、FFT、STFT、声景指标和频段统计 | 不得阻塞采集线程，任务按配置复用或分流 |
| 数据层 | 会话、曲线点、事件、质量日志和临时文件 | 新会话开始前按确认结果清理上一会话 |
| 展示层 | 仪表数值、图表卡片、历史浏览和导出预览 | 绘图刷新与计算刷新分离 |
| 后台层 | 前台服务、状态栏通知和可选悬浮窗 | 默认关闭，必须由用户主动开启 |

# 5 工具需求

## 预览声级计

应用打开并取得麦克风权限后，预览态只显示A计权声级数值和输入状态。预览数据不写入会话数据库，不进入导出内容，也不保留历史曲线。声级未经过设备校准时，界面必须标识为估算声级。

## 实时时域信号

预览态和运行态均显示滚动时域信号。显示层使用降采样后的包络或抽样点，避免直接绘制全部48 kHz数据。运行态保存用于绘图的时间轴数据；原始样本由临时音频文件保存，不重复写入逐样本CSV。

## 实时频谱分析

频谱工具对连续短帧执行FFT并展示当前频率组成。自动模式使用经过验证的默认参数，手动模式允许修改FFT点数、窗函数、重叠率、平均方式和显示频率范围。参数变化从下一个完整窗口生效，并在会话元数据中记录变更时间和参数值。

## 瀑布时频图

时频图持续追加STFT结果，每个新频谱帧形成一列。应用保留本次会话的时频矩阵或足以重建图像的数据。后台运行时暂停高频绘图但继续计算和记录；返回前台后从缓存恢复显示。

## A计权声级计

第一版仅提供A计权。运行态显示LAF、LAS、LAeq,T、LAFmax、LASmax、L10、L50和L90，并生成声级时间序列。原始数字峰值仅用于削波判断，不标记为专业声压峰值。未校准设备的绝对数值用于现场判断，不宣称符合计量认证。

## ACI时间序列

ACI沿用已验证的Python算法。默认时间切片为1秒，默认更新步长为1秒。每完成一个完整切片，在时间序列末尾添加一个ACI点。用户可以修改切片长度、更新步长、FFT点数、窗函数和重叠率。应用不提供完整会话单值ACI。

## ADI和AEI时间序列

ADI和AEI共用STFT和频带能量结果。默认窗口为1秒，默认步长为1秒。ADI根据有效频带能量占比计算香农指数，AEI根据同一分布计算基尼系数。用户可以设置更长窗口和较短步长，例如10秒窗口和1秒步长，从而每秒刷新一个基于最近10秒的数据点。应用不提供完整会话单值ADI或AEI。

## 自定义频段监视器

用户可以创建多个频段，设置名称、最低频率和最高频率。工具复用频谱数据，计算每个频段的能量或相对电平，并生成时间序列。频段定义可以在开始前配置；运行中修改时，应用保留修改时间，避免不同定义的数据被误认为同一序列。

## 事件秒表

用户可以预设多个事件名称。运行态始终提供快速事件按钮，点击后立即保存事件名称、绝对时间、会话相对时间、当前声级、ACI、ADI、AEI、频段值和输入质量状态。事件记录不自动截取音频。用户可以补充备注或撤销最近一次误触。

## 输入质量状态

质量监视器持续检查麦克风状态、实际采样率、削波、信号过弱、掉帧、缓冲积压、剩余存储空间和预计可录音时长。严重问题需要在主页面持续显示，并写入质量日志和导出数据。

## 录音回放与会话复盘

回放只在结束态开放。用户可以播放、暂停、拖动定位，并查看波形、时频图、声级曲线、声景曲线和事件标记。回放与实时麦克风采集互斥，避免扬声器输出污染正在采集的数据。

## 参数设置

采样率固定为48 kHz，不向用户开放修改。FFT和声景参数提供自动和手动两种模式。自动模式沿用验证过的默认值并进行合法性检查；手动模式开放FFT点数、窗函数、重叠率、时间切片、更新步长、频带宽度、阈值和显示频率范围。所有参数必须保存到会话元数据。

# 6 图表与多数据布局

## 页面布局

运行态采用可滚动的仪表盘布局。顶部固定显示会话计时、A计权声级、录音状态、质量状态、结束按钮和事件按钮。下方由多个图表卡片组成，用户可以同时查看波形、频谱、时频图、声级、ACI、ADI、AEI和频段监视曲线。

竖屏使用单列可滚动卡片，每个图表保持足够高度，不采用密集小宫格。

横屏使用两列布局，或一个主图加若干辅助图。

每个图表支持展开为全屏，也可以折叠。

不同单位的数据放在不同图表中；单位一致的数据可以叠加显示。

离开屏幕的图表停止高频重绘，但对应计算继续进行。

## 自动跟随状态

所有时间序列图表初始处于自动跟随状态。最新数据点固定在图表水平方向的中央位置，右半部分保留为空白时间范围。随着新数据产生，曲线像实时行情图一样向左移动。X轴默认显示自动时间范围，具体跨度由图表类型和屏幕尺寸决定。

## 历史浏览状态

用户对任意图表执行横向缩放或横向拖动后，该图表进入历史浏览状态。新数据继续采集和保存，但图表不再自动滚动。用户可以在录制过程中查看任意已有历史区间。图表需要清晰提示当前不在实时位置。

## 刷新逻辑

每个图表提供刷新按钮。刷新不重新计算数据，也不删除数据，而是清除该图表的缩放和平移状态，恢复自动X轴范围，并重新把最新数据点放在图表中央。刷新后图表重新进入自动跟随状态。

## 坐标轴规则

| 对象 | 允许操作 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| X轴 | 双指横向缩放、横向拖动 | 改变当前可见时间或频率范围，触发历史浏览状态 |
| Y轴 | 禁止手动缩放和拖动 | 始终根据当前X轴可见范围内的数据自动适配 |
| Y轴自适应 | 系统自动执行 | X轴范围、数据点或曲线可见性改变时立即重新计算 |
| 事件标记 | 显示或隐藏 | 不参与Y轴数值范围计算，不改变原始数据 |

Y轴自适应以当前X轴范围内所有可见数据系列的最小值和最大值为基础，并增加适当边距。若可见范围内只有一个值或全部数值相同，系统使用最小安全跨度，避免Y轴上下界重合。新数据进入当前X轴范围时，Y轴必须实时更新。用户隐藏某条曲线后，该曲线不再参与范围计算。

# 7 导出需求

## 导出入口

导出按钮仅在结束态启用。用户进入导出页面后，可以按类别勾选内容。至少选择一项后才能开始导出。导出过程显示总体进度和当前文件，允许取消。取消或失败不得删除会话数据。

## 可选导出内容

| 类别 | 选项 | 格式与内容 |
| --- | --- | --- |
| 音频 | 本次会话录音 | WAV，48 kHz，单声道，PCM 16-bit |
| 图像 | 时域波形 | PNG，覆盖整个会话的降采样波形 |
| 图像 | 频谱 | PNG，导出结束时的最终频谱和会话平均频谱 |
| 图像 | 时频图 | PNG，覆盖整个会话 |
| 图像 | 声级和声景曲线 | PNG，分别导出声级、ACI、ADI、AEI和频段监视曲线 |
| CSV | 声级数据 | 时间、LAF、LAS、LAeq、LAFmax、LASmax、L10、L50、L90 |
| CSV | 声景数据 | 时间、ACI、ADI、AEI及各自窗口与步长 |
| CSV | 频段数据 | 时间和每个自定义频段的数值 |
| CSV | 频谱和时频数据 | 频率向量、频谱值及可选时频矩阵 |
| CSV | 事件和质量日志 | 事件时间、事件名称、参数快照、备注和质量异常 |
| CSV | 波形显示数据 | 导出用于绘图的降采样包络，不重复导出全部PCM样本 |
| 元数据 | 会话参数 | CSV，包含设备、时间、采样率和全部分析参数 |

## 压缩包结构

导出文件名采用 AcousticToolbox_年月日_时分秒.zip。压缩包只包含用户勾选的内容，并按audio、images、csv和metadata目录组织。CSV使用UTF-8编码并包含列名和单位。图像使用导出时的完整会话范围，不沿用用户最后一次历史缩放状态。

| 目录 | 示例内容 |
| --- | --- |
| audio | session.wav |
| images | waveform.png、spectrum.png、spectrogram.png、sound_level.png、ACI.png、ADI.png、AEI.png |
| csv | sound_level.csv、acoustic_indices.csv、frequency_bands.csv、events.csv、quality.csv |
| metadata | session_metadata.csv |

## 文件与存储规则

应用使用私有临时目录保存运行中的音频和分析数据。

导出使用Android系统文件选择器，由用户选择目标位置。

应用开始会话前检查可用空间。48 kHz、16-bit单声道WAV一小时约为346 MB。

若预计空间不足，应用禁止开始并说明所需空间。

成功导出后仍保留当前会话，直到用户开始下一次会话或主动清除。

导出失败时保留全部临时数据，并允许重试。

# 8 后台运行

后台运行默认关闭。用户在设置中开启后，运行态可以通过Android前台服务继续采集、录音和计算。系统状态栏通知必须显示会话计时、录音状态、当前A计权声级和停止入口。可选悬浮窗需要单独授权，只显示关键数值、结束按钮和快速事件按钮。

切到后台后暂停高频图表绘制。

声级、声景指标和频段数据继续按配置生成。

回到前台后恢复自动跟随或用户离开前的历史浏览状态。

后台权限被系统撤销时，应用记录质量异常并尽可能安全结束会话。

# 9 数据模型

| 实体 | 主要字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Session | ID、开始时间、结束时间、状态、设备、采样率、时长 | 描述一次正式监测会话 |
| AnalysisConfig | 工具类型、FFT参数、窗口、步长、阈值、频段 | 记录会话中使用的计算参数 |
| TimeSeriesPoint | 序列类型、时间戳、数值、质量标记 | 保存声级和声景时间序列 |
| EventMarker | 事件名、绝对时间、相对时间、参数快照、备注 | 保存事件秒表记录 |
| QualityRecord | 时间、类型、严重程度、详情 | 保存削波、掉帧和空间不足等异常 |
| TemporaryAsset | 音频路径、派生数据路径、导出状态 | 控制会话结束后的导出和清理 |
| ChartViewport | 图表ID、X轴范围、是否自动跟随 | 保存每个图表的实时或历史浏览状态 |

# 10 并发和互斥规则

| 组合 | 规则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 录音与所有实时分析 | 允许 | 共享同一条PCM流 |
| 波形、频谱、时频图和声景指标 | 允许 | 相同配置共享FFT结果，不同配置建立独立管线 |
| 多个图表同时显示 | 允许 | 屏外图表降低或停止绘制，计算不停止 |
| 历史浏览与实时采集 | 允许 | 新数据继续写入，用户视口保持不动 |
| 回放与麦克风采集 | 互斥 | 避免扬声器输出进入内置麦克风 |
| 导出与新会话 | 互斥 | 导出完成或取消后才能清除并开始新会话 |
| 多个麦克风采集实例 | 禁止 | 所有工具必须订阅统一采集引擎 |

# 11 权限与隐私

麦克风权限是预览和正式会话的必要权限。拒绝后应用显示原因和重新授权入口。

Android 13及以上系统需要通知权限才能提供完整后台体验。

悬浮窗为可选权限，不影响前台使用。

导出通过系统文件选择器完成，不申请广泛文件系统权限。

应用不上传音频、参数或事件数据。后期增加网络功能时必须单独说明。

# 12 性能和可靠性要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 采集稳定性 | 48 kHz单声道连续运行60分钟，不因图表操作中断AudioRecord |
| 预览延迟 | 波形和声级的可感知延迟不超过200 ms |
| 声景更新 | 完整切片结束后500 ms内追加对应曲线点 |
| 图表交互 | 缩放和拖动保持流畅，操作不阻塞采集和分析线程 |
| Y轴适配 | X轴范围或可见数据改变后，在下一绘制帧完成Y轴重算 |
| 后台运行 | 后台绘图停止后，录音和数值计算继续 |
| 异常保护 | 导出失败、权限变化或空间不足不得静默丢失已结束会话 |
| 会话上限 | 55分钟提醒，60分钟自动结束 |

# 13 页面清单

| 页面 | 主要内容 | 关键操作 |
| --- | --- | --- |
| 监测首页 | 预览声级、时域信号、输入状态 | 开始、设置 |
| 运行仪表盘 | 顶部状态区和多个图表卡片 | 结束、事件、缩放、拖动、刷新、展开 |
| 事件预设 | 事件名称列表和排序 | 新增、编辑、删除、排序 |
| 分析设置 | 自动或手动FFT参数、声景窗口和频段 | 保存预设、恢复默认 |
| 结束复盘 | 冻结曲线、回放、事件和质量记录 | 播放、定位、导出、开始新会话 |
| 导出选择 | 音频、图像、CSV和元数据复选项 | 全选、按类别选择、生成ZIP |
| 应用设置 | 后台运行、悬浮窗、显示和存储设置 | 授权、开关、清理临时数据 |

# 14 验收标准

## 开始前限制

应用未开始会话时只显示声级数值和时域信号。

频谱、时频图、声景参数、事件秒表和导出入口不可用。

预览数据不会出现在后续导出内容中。

## 会话运行

点击开始后相对时间从零开始，完整功能立即开放。

ACI、ADI和AEI默认每秒产生一个点，用户修改参数后按新参数运行。

录音过程中可以同时显示多张图表，并可独立浏览不同历史区间。

任何图表的缩放或拖动不会中断录音、计算或其他图表更新。

事件按钮可以在一次操作内保存事件名称、时间和全部参数快照。

## 图表交互

用户只能缩放或拖动X轴，Y轴不响应缩放手势。

Y轴始终依据当前X轴范围内的可见数值自动适配。

进入历史浏览后，新数据继续记录但图表不跳回最新位置。

点击刷新后恢复自动范围，最新数据点位于图表中央并继续实时移动。

事件标记显示开关不会改变数据或Y轴范围。

## 结束和导出

点击结束后所有曲线停止追加，导出按钮启用。

用户可以独立勾选音频、每类图像和每类CSV。

导出的ZIP只包含勾选内容，目录和文件名符合本PRD要求。

导出完成后当前会话仍可再次导出。

下一次点击开始时必须提醒上一次数据即将清除，并提供导出、清除并开始、取消三个选择。

用户取消开始或导出失败时，上一次数据保持完整。

# 15 后续版本方向

后续版本可以增加多手机WLAN联动。每台手机独立采集和计算，主手机负责统一开始、停止、事件标记和曲线汇总。第一阶段优先同步控制命令、单调时钟映射和低带宽参数数据，不实时传输全部PCM音频。进入设计前需要验证设备间时钟漂移、网络抖动和断线恢复。

# 16 待确认事项

各图表在自动跟随状态下的默认X轴时间跨度。

运行仪表盘默认展示的图表卡片及默认排序。

频谱导出时最终频谱和会话平均频谱是否都默认勾选。

时频矩阵CSV是否默认关闭，以避免大体积压缩包。

结束态数据是否允许用户手动删除，或只在下一次开始时清除。

设备未校准时，声级主数值采用估算dBA还是优先显示dBFS。